- 安徽资润再生资源有限公司新建日产400吨RDF燃料棒项目阶段性竣工环境保护验收监测报告

建设单位：   安徽资润再生资源有限公司

编制单位：   安徽锋亚环境技术有限公司

编制时间：        二0二五年四月

| 建设单位： | 安徽资润再生资源有限公司 |
| --- | --- |
| 法人代表： | 宛兴辉 |
| 编制单位： | 安徽锋亚环境技术有限公司 |
| 法人代表： | 杨海锋 |

| 建设单位（盖章） |  | 编制单位（盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 13856928599 | 电话： | 0551-63813700 |
| 传真： | - | 传真： | 0551-63813700 |
| 邮编： | 231000 | 邮编： | 230601 |
| 地址： | 安徽省合肥市庐江县盛桥镇沈家桥社区 | 地址： | 安徽省合肥市经开区繁华大道以南、九龙路以西东湖创新中心17幢201室 |

目 录

1  验收项目概况	1

2  验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告及其审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	2

3  项目建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	7

3.4 生产工艺	8

3.5 项目变动情况	8

4  环境保护设施	9

4.1 污染物治理/处置设施	9

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	10

5  环境影响报告主要结论与建议及其审批部门审批决定	13

5.1 环境影响报告书主要结论与建议	13

5.2 审批部门审批决定	14

6  验收执行标准	16

6.1 废水验收监测评价标准	16

6.2 废气验收监测评价标准	16

6.3 噪声验收检测评价标准	16

6.4 固体废物验收监测评价标准	16

7  验收监测内容	17

7.1、废气监测	17

7.2、噪声监测	17

8  质量保证及质量控制	18

9  验收监测结果	19

9.1 生产工况	19

9.2 环境保护设施调试效果	19

10  验收监测结论	22

10.1 环境保护设施调试结果	22

10.2 结论	22

10.3 意见与建议	22

11  建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	23

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目租赁厂房平面布置图

附图3  项目厂房平面布局图

附图4  项目周边环境现状图

附件：

附件1  委托书

附件2  项目备案表

附件3  环评批复

附件4  监测方案

附件5  检测报告

附件6  排污登记回执

附件7  验收期间检测工况证明

附件8  验收签到表

附件9  验收意见

# 1  验收项目概况

安徽资润再生资源有限公司日产400吨RDF燃料棒项目位于安徽省合肥市庐江县盛桥镇沈家桥社区，项目于2022年9月26日取得庐江县发展和改革委员会备案表，项目赋码2202-340124-04-01-590641。安徽汇泽通环境技术有限公司于2024年4月完成了《安徽资润再生资源有限公司日产400吨RDF燃料棒项目环境影响报告表（报批稿）》的编制工作，2024年5月24日合肥市生态环境局以环建审【2024】4025号《关于安徽资润再生资源有限公司日产400吨RDF燃料棒项目环境影响报告表的批复》予以批复。

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等要求，安徽资润再生资源有限公司于2025年4月1日委托安徽锋亚环境技术有限公司对本项目进行阶段性竣工环境保护验收工作。我单位在接到委托后按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料、研读资料，了解了项目环境保护设施的落实及运行情况，确定本次验收范围为安徽资润再生资源有限公司日产400吨RDF燃料棒项目的废气、废水、固体废物和噪声污染防治设施。项目生产设备和环保设施运行正常，具备了阶段性竣工环境保护验收的条件。

我单位于2025年4月编制了《安徽资润再生资源有限公司日产400吨RDF燃料棒项目阶段性竣工环保验收监测方案》，并委托于2025年4月10日、4月11日组织人员对本项目进行了环境保护验收现场监测。通过对本项目“三同时”执行情况和执行效果的检查，依据检测结果及相关规范，我单位编制了《安徽资润再生资源有限公司新建日产400吨RDF燃料棒项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》。

# 2  验收依据

- 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

- 《国家危险废物名录(2021年版)》（2021年1月1日施行）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；

- 建设项目竣工环境保护验收暂行办法，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日；

- 《安徽省大气污染防治条例》（2018年9月29日修订）；

- 《安徽省环境保护条例》（2018年1月1日施行）；

- 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

- 建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类，生态环境部公告2018年第9号，2018年5月16日。

- 2.3 建设项目环境影响报告及其审批部门审批决定

- 《安徽资润再生资源有限公司日产400吨RDF燃料棒项目环境影响报告表》，安徽汇泽通环境技术有限公司，2024年4月；

- 《关于安徽资润再生资源有限公司日产400吨RDF燃料棒项目环境影响报告表的批复》环建审【2024】4025号，合肥市生态环境局，2024年5月24日；

- 2.4 其他相关文件

- 《安徽资润再生资源有限公司新建日产400吨RDF燃料棒项目阶段性竣工环境保护验收监测方案》，2025年4月；

- 安徽资润再生资源有限公司提供的其他相关技术资料及文件。

# 3  项目建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

3.1.1 地理位置及周边环境现状

安徽资润再生资源有限公司新建日产400吨RDF燃料棒项目。项目建设地点为安徽省合肥市庐江县盛桥镇沈家桥社区。项目租赁厂区总占地面积26000m2，总建筑面积3415m2，厂区内现有三栋生产厂房、一栋办公楼及办公生活用房等。

项目周边环境现状详见附图4.

3.1.2 总平面布置

- 本项目系租赁原巢湖中州棉制品有限公司厂区。其中1#厂房用于成品暂存位于厂区东北侧，2#厂房内新建2条RDF燃料棒生产线位于厂区东侧中部，主要生产工序有人工分拣、破碎、磁选、细碎、压制成型等，3#厂房用于各类原料暂存位于厂区东南侧。

- 3.2 建设内容

- 3.2.1 项目基本概况

项目名称：日产400吨RDF燃料棒项目；

建设单位：安徽资润再生资源有限公司；

建设地点：安徽省合肥市庐江县盛桥镇沈家桥社区；

项目性质：新建；

占地面积：2600m2；

3.2.2 项目建设内容

项目环评及批复阶段建设内容与实际建设内容详见表1。

表3.2.1  环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

| 类型 | 项目组成 | 环评及批复阶段建设工程内容及规模 | 实际建设工程内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 位于厂区东侧中部2#钢结构厂房内，1F，建筑面积约1136m2，厂房内新建2条RDF燃料棒生产线，主要生产工序有人工分拣、破碎、磁选、细碎、压制成型等。 | 厂房内新建1条RDF燃料棒生产线 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 1栋2F砖混结构，位于厂区北侧中部，主要用于厂区办公，建筑面积约800m2。 | 位于厂区北侧中部 |
|  | 生活用房 | 办公楼东侧和厂区西侧分别建一栋1F砖木结构，用于厂区职工休息，总建筑面积约450m2。 | 办公楼东侧和厂区西侧分别建一栋1F砖木结构 |
| 储运工程 | 原料仓库 | 位于厂区东南侧3#钢结构厂房内，1F，用于项目各类原材料暂存，原材料一次最大暂存量为4000吨，建筑面积约700m2。 | 位于厂区东南侧3#钢结构厂房内 |
|  | 成品仓库 | 位于厂区东北侧1#钢结构厂房内，1F，用于成品暂存，建筑面积约500m2。 | 位于厂区东北侧1#钢结构厂房内 |
| 公用工程 | 供水 | 由庐江县盛桥镇供水管网供水。 | 由庐江县盛桥镇供水管网供水 |
|  | 排水 | 厂区雨污分流，生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入盛桥镇污水处理厂进行处理，处理达标后排入盛桥河。 | 雨污分流，生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入盛桥镇污水处理厂进行处理 |
|  | 供电 | 由庐江盛桥镇供电电网供电。 | 由庐江盛桥镇供电电网供电 |
| 环保工程 | 废气治理 | 粉尘废气：本项目在破碎工序的重型撕碎机（2台）及细碎工序的二级撕碎机（2台）设备进料口上方分别设置1套集气罩（共4套），粉尘废气分别经集气罩收集后共用一套布袋除尘器处理达标后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。 | 本项目在破碎工序的重型撕碎机及细碎工序的二级撕碎机设备进料口上方分别设置了1套集气罩，粉尘废气经集气罩收集后通过一套布袋除尘器处理达标后通过一根15m高排气筒（DA001）排放 |
|  |  | 压制成型工序废气（有机废气及恶臭废气）：本项目在压制成型工序的压块机（8台）上方分别设置1套集气罩（共8套），废气经收集后共用一套低温等离子+二级活性炭吸附装置（系统风量25000m3/h）处理达标后通过一根15m高排气筒（DA002）排放。 | 未建设 |
|  |  | 职工食堂油烟经1套油烟净化器处理后通过油烟管道排放。 | 职工食堂油烟经1套油烟净化器处理后通过油烟管道排放 |
|  | 废水治理 | 生活污水依托厂区现有化粪池预处理后经市政污水管网排入盛桥镇污水处理厂进行处理，处理达标后排入盛桥河。 | 生活污水依托厂区现有化粪池预处理后经市政污水管网排入盛桥镇污水处理厂进行处理，处理达标后排入盛桥河 |
|  | 噪声防治 | 选用低噪声设备、合理布局，采取减振、隔声、消声等治理措施。 | 选用了低噪声设备、合理布局，采取了减振、隔声、消声等治理措施。 |
|  | 固废治理 | 设置一般固废暂存场所暂存除尘粉尘、废金属及废旧砖块等，废金属外售物资回收公司，废旧砖块等外售作建筑材料，除尘粉尘及生活垃圾委托环卫部门处置。废活性炭属于危废，在原料仓库内设置一间10m2的危废暂存间妥善贮存，定期交有资质单位处理。 | 设置了一般固废暂存场所暂存除尘粉尘、废金属及废旧砖块等，废金属外售物资回收公司，废旧砖块等外售作建筑材料，除尘粉尘及生活垃圾委托环卫部门处置。在原料仓库内设置了一间10m2的危废暂存间妥善贮存，定期交有资质单位处理。 |

3.2.3 产品方案

本项目产品方案及生产规模详见下表。

表3.2.2  项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产规模 | 单位 | 产品说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RDF燃料棒 | 12 | 万吨/年 | 本项目RDF燃料棒暂无国家及行业产品质量标准，产品仅需压制成条状方便包装运输即可。 |

3.2.4 主要生产设备

表3.2.3  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 使用工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1800“Z”型折边RDF专用链板输送机 | 台 | 1 | 上料输送 |
| 2 | 1610型布料专用重型撕碎机 | 台 | 1 | 破碎 |
| 3 | 1400“Z”型折边RDF专用链板输送机 | 台 | 1 | 链板输送 |
| 4 | 电磁除铁器 | 台 | 1 | 磁选 |
| 5 | 1600型二级撕碎机 | 台 | 1 | 细碎 |
| 6 | 1200型出料皮带输送机 | 台 | 1 | 皮带输送 |
| 7 | 1500型四轴分料机 | 台 | 1 | 分料 |
| 8 | 1200型出料输送机 | 台 | 1 | 出料输送 |
| 9 | 全自动板链供料系统 | 套 | 2 | 分料供料 |
| 10 | 封闭式主机上料输送机 | 台 | 4 | 主机上料输送 |
| 11 | RDF布料压块机 | 台 | 0 | 压制成型 |
| 12 | 成品集中出料输送机 | 台 | 0 | 成品出料输送 |
| 13 | 出料堆垛输送机 | 台 | 1 | 打包 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

本项目主要原辅材料消耗情况见下表。

表3.3.1  本项目主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 800m3/a | m3/a | 市政供给 |
| 2 | 电 | 4.8 | 万kWh/a | 市政供电 |

- 3.4 生产工艺

本项目产品主要生产工艺流程如下。

图2  生产工艺流程及产污环节示意图

主要工艺流程简介

本项目所有生产工序均为物理过程，具体生产工艺流程简介如下：

- （1）人工分拣：安徽攀峰资源再生利用技术有限公司收集的工业废弃物已经过分

- 拣等处理，进入本项目厂区内无需再进行清洗、加热或烘干，仅需在本项目原料仓库内进行人工分拣，主要分拣出其中未分拣干净的掺杂的大块废金属、废旧砖块等。

- （2）上料：以人工方式将外购的植物废弃物、服装厂边角料及人工分拣后的工业废弃物等原料放入密闭式链板输送机输送进入下一道破碎工序，此过程不产生粉尘，仅产生设备噪声。

- （3）破碎：植物废弃物、服装厂边角料及人工分拣后的工业废弃物等原料经密闭式链板输送机输送进入重型撕碎机内进行破碎工序，破碎过程是将大件原料物体撕碎成小块，此过程重型撕碎机敞开式进料口破碎时产生粉尘及设备噪声。

- （4）磁选：破碎后的原料经密闭式链板输送机输送经过电磁除铁器进行磁选工序，去除原料中掺杂的少量废金属，此过程主要产生废金属及设备噪声。

- （5）细碎：经磁选后的小块原料进入二级撕碎机进行细碎工序，细碎过程是将小块原料破碎成小粒径，此过程二级撕碎机敞开式进料口细碎时产生粉尘及设备噪声。

（6）打包：细碎后的产品经成品输送机输送至出料堆垛输送机打包后即为成品。

- 3.5 项目变动情况

- 经现场调查了解，本项目运营期与原环评阶段的建设项目性质、规模、建设地点、及环境保护措施变动如下：

| 单项内容 |  | 原环评报告及批复内容 | 本次变动情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质：1.建设项目开发、使用功能发生变化的。 |  | 新建 | 不涉及 | 不属于 |
| 规模 | 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 400t/d | 不涉及 | 不属于 |
|  | 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 不涉及 | 不涉及 | 不属于 |
|  | 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10％及以上的。 | 不涉及 | 不涉及 | 不属于 |
| 地点： 5．重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 |  | 庐江县盛桥镇 | 不涉及 | 不属于 |
| 生产工艺 | 6．新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： | 不涉及 | 无分料，压制成型工序 | 不属于 |
|  | （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； | 项目排污的污染物种类主要为颗粒物、生活污水等 | 不涉及 | 不属于 |
|  | （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； | 项目位于环境质量达标区 | 不涉及 | 不属于 |
|  | （3）废水第一类污染物排放量增加的； | 不涉及 | 不涉及 | 不属于 |
|  | （4）其他污染物排放量增加10％及以上的。 | 不涉及 | 不涉及 | 不属于 |
|  | 7．物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10％及以上的。 | 不涉及 | 不涉及 | 不属于 |
| 环境保护 措施 | 8．废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之-（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10％及以上的。 | 本项目废气经过布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；项目生活污水经厂内化粪池预处理后排入盛桥镇污水厂 | 不涉及 | 不属于 |
|  | 9．新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 不涉及 | 不涉及 | 不属于 |
|  | 10．新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10％及以上的。 | 不涉及 | 不涉及 | 不属于 |
|  | 11．噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 选择低噪声设备，源头控制，主要包括在工艺、设备、贮存设施采取相应的措施 | 不涉及 | 不属于 |
|  | 12．固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 废金属外售物资回收公司，废旧砖块等外售作建筑材料，除尘粉尘及生活垃圾委托环卫部门处置。废活性炭危废暂存间妥善贮存，定期交有资质单位处理 | 废金属外售物资回收公司，废旧砖块等外售作建筑材料，除尘粉尘及生活垃圾委托环卫部门处置。暂无危废产生 | 不属于 |
|  | 13.事故废水暂存能力或拦截设计变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 不涉及 | 不涉及 | 不属于 |

- 根据上表分析内容可知：本项目无重大变动情况，直接纳入验收管理。

- 4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废气

本项目产生的大气污染物主要为破碎、粉碎工序等产生的粉尘，粉尘通过一套布袋除尘装置处理后通过一根15m高排气筒排放。

项目废气治理措施详见下表。

表4.1.1  废气治理措施一览表

| 产污环节 | 污染物种类 | 排放形式 | 污染治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破碎工序 | 粉尘 | 有组织排放 | 采用一套布袋除尘装置处理后通过15米高排气筒排放 |
| 细碎工序 |  |  |  |
| 无组织排放废气 |  | 无组织排放 | / |

4.1.2 废水

项目外排废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后达到庐江县盛桥镇污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级排放标准，通过总排口经市政污水管网送至庐江县盛桥镇污水处理厂处理达标后排入盛桥河。

4.1.3 噪声

本项目产生噪声的设备主要有输送机、撕碎机等。本项目已采取的噪声防治措施主要有：

（1）优先选用了低噪声设备；

- （2）采取了基础减震措施；

（3）高噪声设备采用消声、隔声罩等降噪措施。

4.1.4 固（液）体废物

本项目营运期主要产生人工分拣及磁选工序产生的废金属及废旧砖块，布袋除尘器收集的粉尘、有机废气处理产生的废活性炭及生活垃圾等固废。本项目暂无危废产生。

- 生活垃圾：在厂内收集后，交由环卫部门统一清运。

- 废金属及废旧砖块：本项目废金属交由资源回收公司回收处理，废旧砖块外售作建筑材料。

- 除尘器收集的粉尘：本项目产生的粉尘经统一收集后交由环卫部门统一清运。

4.1.2本项目固废处理方式

| 废物来源 | 固废名称 | 类别 | 代码 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 委托环卫部门日常清运处理 |
| 生产 | 废金属及废旧砖块 | 一般固废 | / | 废金属交由资源回收公司回收处理，废旧砖块外售作建筑材料 |
| 废气治理 | 除尘粉尘 | 一般固废 | / | 收集后交由环卫部门统一清运 |

- 4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目环保投资落实情况如下表所示。

表4.2.1  项目环保投资一览表及其落实情况（单位：万元）

| 类别 | 环评阶段治理措施 |  | 实际治理措施 | 实际投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理措施 | 颗粒物 | 本项目在破碎工序的重型撕碎机（2台）及细碎工序的二级撕碎机（2台）设备进料口上方分别设置1套集气罩（共4套），粉尘废气分别经集气罩收集后共用一套布袋除尘器（系统风量25000m3/h）处理达标后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。 | 粉尘经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后通过一根15m高DA001排气筒排放 | 10 |
|  | 食堂油烟 | 经1套油烟净化器处理后通过油烟管道排放 | 经1套油烟净化器处理后通过油烟管道排放 |  |
| 废水治理措施 | 本项目生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入盛桥镇污水处理厂进行处理，处理达标后排入盛桥河 |  | 本项目生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入盛桥镇污水处理厂进行处理，处理达标后排入盛桥河 | 1 |
| 噪声治理措施 | 选用低噪声设备、合理布局，采取减振、隔声、消声等治理措施。 |  | 选用了低噪声设备、合理布局，采取了减振、隔声等治理措施。 | 1 |
| 固废治理措施 | 设置一般固废暂存场所暂存除尘粉尘、废金属及废旧砖块等，废金属外售物资回收公司，废旧砖块等外售作建筑材料，除尘粉尘及生活垃圾委托环卫部门处置。 |  | 设置了一般固废暂存场所暂存除尘粉尘、废金属及废旧砖块等，废金属外售物资回收公司，废旧砖块等外售作建筑材料，除尘粉尘及生活垃圾委托环卫部门处置。 | 5 |
| 地下水防治措施 | 定期检查污水收集管道，确保无裂缝、无渗漏，每年对化粪池清淤一次；加强车间管理，定期检查废气处理措施，确保设备正常运行等。 |  | 定期检查污水收集管道，确保无裂缝、无渗漏，每年对化粪池清淤一次；加强了车间管理，定期检查废气处理措施，确保设备正常运行等。 | 3 |
| 环境风险防范 | 加强风险管理和培训，禁烟禁火、制定应急预案等。 |  | 加强风险管理和培训，禁烟禁火、制定了应急预案。 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 25 |

表4.2.2  项目“三同时”验收一览表及落实情况

| 类别 | 治理措施 |  | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理措施 | 颗粒物 | 本项目在破碎工序的重型撕碎机（2台）及细碎工序的二级撕碎机（2台）设备进料口上方分别设置1套集气罩（共4套），粉尘废气分别经集气罩收集后共用一套布袋除尘器（系统风量25000m3/h）处理达标后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 | 粉尘经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后通过一根15m高DA001排气筒排放 |
|  | 食堂油烟 | 经1套油烟净化器处理后通过油烟管道排放 |  |  |
| 废水治理措施 | 本项目生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入盛桥镇污水处理厂进行处理，处理达标后排入盛桥河 |  | 皖维污水处理厂接管标准 | 生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入盛桥镇污水处理厂进行处理，处理达标后排入盛桥河 |
| 噪声治理措施 | 选用低噪声设备、合理布局，采取减振、隔声、消声等治理措施。 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 | 选用了低噪声设备、合理布局，采取了减振、隔声等治理措施。 |
| 固废治理措施 | 设置一般固废暂存场所暂存除尘粉尘、废金属及废旧砖块等，废金属外售物资回收公司，废旧砖块等外售作建筑材料，除尘粉尘及生活垃圾委托环卫部门处置。 |  | 满足环评及批复要求 | 设置了一般固废暂存场所暂存除尘粉尘、废金属及废旧砖块等，废金属外售物资回收公司，废旧砖块等外售作建筑材料，除尘粉尘及生活垃圾委托环卫部门处置。 |
| 地下水防治措施 | 定期检查污水收集管道，确保无裂缝、无渗漏，每年对化粪池清淤一次；加强车间管理，定期检查废气处理措施，确保设备正常运行等。 |  | 满足环评及批复要求 | 定期检查污水收集管道，确保无裂缝、无渗漏，每年对化粪池清淤一次；加强了车间管理，定期检查废气处理措施，确保设备正常运行等 |
| 环境风险防范 | 加强风险管理和培训，禁烟禁火、制定应急预案等。 |  | 满足环评及批复要求 | 加强风险管理和培训，禁烟禁火、制定了应急预案。 |

# 5  环境影响报告主要结论与建议及其审批部门审批决定

- 5.1 环境影响报告表主要结论与建议

- 水环境影响分析

本项目运营期间主要用水为生活用水及绿化用水，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后达到庐江县盛桥镇污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级排放标准，通过总排口经市政污水管网送至庐江县盛桥镇污水处理厂处理达标后排入盛桥河。

- 大气环境影响分析

根据大气环境现状数据分析，区域为达标区域。项目设置的环境防护距离100m内无敏感目标。项目废气污染源主要采用密闭空间或局部集气罩收集，处理后有组织污染物皆能达标排放，项目对大气环境影响可接受。

- 声环境影响分析

建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。企业必须重视设备噪声治理、减振工程的设计及施工质量，确保达标，不得影响周边环境。

- 固废影响分析

本项目设置了一般固废暂存场所暂存除尘粉尘、废金属及废旧砖块等，废金属外售物资回收公司，废旧砖块等外售作建筑材料，除尘粉尘及生活垃圾委托环卫部门处置。

- 地下水、土壤环境影响分析

地下水、土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则。即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

主动控制，分区防渗。从源头控制，主要包括在工艺、设备、贮存设施采取相应的措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

- 环境风险影响分析

加强环保设施的管理、运维，严格执行突发环境事件应急预案的要求管理厂区风险，项目环境风险可接受。

环境影响评价总体结论

综上所述，安徽资润再生资源有限公司日产400吨RDF燃料棒项目符合国家相关产业政策，符合地方总体规划要求，选址合理。只要在项目建设营运过程中严格执行“三同时”的要求，全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本次评价认为，该项目的实施从环境影响角度是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

安徽资润再生资源有限公司:

你单位《新建日产400吨RDF燃料棒项目环境影响报告表》(以下简称报告表)收悉，经现场勘察、资料审查，结合专家技术评审意见，现批复如下：

一、项目位于庐江县盛桥镇，系租赁原巢湖中州棉制品有限公司闲置厂房，总投资4000万元，其中环保投资66万元。该项目因重大变动履行重新报批。重新报批后主要建设内容为：1、主体工程：2#钢结构厂房内新建2条RDF燃料棒生产线，设置分拣、破碎、磁选、细碎、压制成型工序。2、辅助工程：办公楼，生活用房。3、储运工程：3#厂房用于原料仓库、1#厂房用于成品仓库。4、公用工程：供水、供电、排水工程。5、环保工程：建设废水、废气、噪声、固废治理设施及环境风险防范工程等。

二、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二条及第二十条规定：“环境影响评价是对建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或减轻不良环境影响的对策和措施”;“建设单位应当对建设项目环境影响报告表的内容和结论负责，编制建设项目环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告表承担相应责任”该项目经庐江县发展和改革委员会备案，项目代码为2203-340124-04-01-590641,符合国家产业政策。在落实环境影响报告表和本批复提出的各项环境保护措施后，工程建设导致的不利环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。未经批准，不得擅自扩大建设规模和改变建设内容。若工程建设存在重大变更，必须严格依照《环境影响评价法》第二十四条的有关规定办理相关手续。《报告表》及本批复提出的相关环境保护措施作为你单位执行环境保护“三同时”的依据，必须认真落实。

三、项目在建设及运行过程中要重点做好如下工作：

(一)加强水污染防治。项目区排水须实行“雨污分流”制。项目无工艺废水产生，生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入盛桥镇污水处理厂深度处理达标排放。

(二)做好大气污染防治。认真落实《报告表》中提出的各项废气治理措施，加强生产过程的环境管理，减少无组织废气排放。对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。项目输送工序应采取密闭措施，破碎及细碎废气采取集气罩收集(共4套)+布袋除尘器+15m高排气筒(DA001)排放；压制成型废气采取集气罩收集(共8套)+低温等离子装置+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒(DA002)排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1、表2限值要求。

(三)严格控制噪声污染。合理布局产噪设备的位置，选用低噪声设备并采取有效的隔声、减振、降噪等措施处理，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

(四)固体废弃物遵循分类收集、资源利用的原则妥善处置。按规范设置和管理危废暂存场所，危险废物应交由有危废处置资质的单位安全处置，落实各项危险废物管理制度；可利用的固废集中收集后回收利用或外售，生活垃圾交环卫部门统一处理。

(五)根据项目存在的环境风险点，结合环评文本中环境风险评价内容，制定环境风险应急预案，落实各类风险防范措施和管理制度，防止污染事故发生。

(六)做好与排污许可制衔接工作，项目发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

(七)有关本项目的其他污染控制措施，按照环评文本的相关要求认真落实。

五、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序及时实施环境保护验收，验收合格后，方可正式投入生产。

二0二四年五月二十四日

合肥市生态环境局

#### 抄送：盛桥镇政府、县生态环境保护综合行政执法大队

# 6  验收执行标准

- 6.1 废水验收监测评价标准

本项目生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入盛桥镇污水处理厂进行处理，处理达标后排入盛桥河。

- 6.2 废气验收监测评价标准

项目粉尘及有机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准及无组织排放监控浓度限值。具体标准见下表；

表6.2.1大气污染物排放浓度标准值

| 污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) | 排气筒高度（m） | 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) |  |
|  |  |  |  | 监控点 | 浓度 |
| 粉尘 | 120 | 3.5 | 15 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

- 6.3 噪声验收检测评价标准

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表6.2.2 工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

| 标 准 名 称 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| （GB12348-2008）2类标准 | 60 | 50 |

- 6.4 固体废物验收监测评价标准

项目中的一般固废需满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）实施。

根据项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果，对照环评及批复要求，确定本次验收监测内容为废气、噪声。

一、废气监测方案

1、有组织废气监测

（1）监测点设置

| 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- |
| DA001排气筒出口处 | 颗粒物（低浓度） |

（2）监测频次：废气监测频次为连续2天、每天监测3次。

（3）监测要求：监测时需提供气象参数记录表。

（4）实际监测过程中附上现场监测照片。

2、无组织废气监测

（1）监测点设置

| 点位编号 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 厂区上风向设置1个参照点 | 颗粒物 |
| G2 | 厂区下风向设置3个监控点 | 颗粒物 |
| G3 |  |  |
| G4 |  |  |

（2）监测频次：废气监测频次为连续2天、每天监测3次。

（3）监测要求：监测时需提供气象参数记录表。

（4）实际监测过程中附上现场监测照片。

注：监测点位图位置仅供参考，以现场实际位置为准

二、废水监测

（1）监测点设置

| 序号 | 监测位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 厂区废水总排口 | PH |
|  |  | COD |
|  |  | BOD5 |
|  |  | SS |
|  |  | NH3-N |

（2）监测频次：废水监测频次为连续2天、每天监测4次。

- 三、噪声监测

（1）测点布设

| 序号 | 监测布点 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 东厂界外1米 | 厂界噪声 |
| N2 | 南厂界外1米 | 厂界噪声 |
| N3 | 西厂界外1米 | 厂界噪声 |
| N4 | 北厂界外1米 | 厂界噪声 |
| N5 | 沈家桥社区居委会 | 敏感点声环境现状 |
| N6 | 街道居民 | 敏感点声环境现状 |

（2）监测频次

- 昼间监测1次，连续2天进行监测。

- 8  质量保证及质量控制

- 监测过程中工况负荷满足有关要求；

- 监测点位布设合理，保证各监测点位的科学性和可比性；

- 监测分析方法采用国家有关部门颁发的标准分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；

- 有组织废气、无组织废气、环境空气、废水现场监测和实验室监测检定合格，并按照国家环保局发布的《固定污染源监测质量控制与质量保证技术规范1》、《环境监测质量管理技术导则》、《水污染物排放总量监测技术规范》的要求进行全过程质量控制，声级计测量前后均进行了校准；

- 在监测期间，样品采集、运输、保存按照国家标准，保证验收监测分析结果的准确可靠；

- 为确保实验室分析质量，对化验室分析进行发放盲样质控样品的质控措施；监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

# 9  验收监测结果

- 9.1 生产工况

根据建设项目环保设施“三同时”竣工验收监测技术规范要求，监测期间平均生产工况负荷要求在设计能力的75%以上。

根据验收监测合同的时间节点安排，结合安徽资润再生资源有限公司运营的实际情况，合肥紫实检测技术有限责任公司于2025年4月16日、4月17日分别组织有关技术人员进入现场，对项目废水、废气、噪声进行了验收监测。监测期间生产正常，废水、废气、噪声处理设施正常运转，工况稳定，监测结果具有代表性。

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 废气达标排放监测结果

（1）有组织废气达标排放监测结果

本项目颗粒物污染物有组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。

- （2）无组织废气达标排放监测结果

本项目颗粒物污染物厂界无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。

9.2.2 噪声达标排放监测结果

厂界噪声监测结果表明：项目厂界噪声及敏感点监测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)。

9.2.3 固（液）体废物

本项目产生的固体废物主要为次品、边角料、废弃口罩、手套、工作服、废机油、废机油桶和生活垃圾。本项目暂无危废产生。

- 项目固废已落实相应的处置措施，满足环评及批复要求。

- 9.2.4 污染物排放总量核算

经计算本项目满足总量控制指标要求。

- 10  验收监测结论

- 10.1 环境保护设施调试结果

安徽资润再生资源有限公司日产400吨RDF燃料棒项目生产工况稳定，满足竣工环保验收监测技术规范要求，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：

（1）废气

本项目粉尘颗粒物污染物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准和无组织排放监控浓度限值要求。

（2）噪声

厂界噪声监测结果表明：项目厂界及敏感点噪声监测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)。

（4）固体废物

本项目危废主要为废包装袋，暂存于皖维危废暂存间，定期交有资质单位处置，危废暂存间已按规范要求采取了防腐、防渗等措施。

项目固废已落实相应的处置措施，满足环评及批复要求。

- 10.2 结论

本项目运营期已采取了废气、废水、噪声及固废等各项环境保护措施，确保项目运营期各项污染物均能稳定达标排放。根据竣工环保验收监测检查结果，本项目符合竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

- 10.3 意见与建议

（1）环保设备设施要定期维护，使其保持良好的运作状态，确保各项污染物稳定达标排放；

（2）自觉接受各级环保部门的日常环境监管。

# 11  建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):                              填表人(签字):                              项目经办人(签字):

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 安徽资润再生资源有限公司日产400吨RDF燃料棒项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2202-340124-04-01-590641 |  | 建设地点 |  |  | 安徽省合肥市庐江县盛桥镇沈家桥社区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | C2542生物质致密成型燃料加工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | ☑新建 £改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 日产400吨RDF燃料棒 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 安徽汇泽通环境技术有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 合肥市庐江县生态环境分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 环建审【2024】4007号 |  | 环评文件类型 |  |  |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 安徽锋亚环境技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 合肥紫实检测技术有限责任公司 |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 2.6% |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 废气治理(万元) |  |  |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 绿化及生态(万元) |  |  |  | 其它(万元) |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 安徽资润再生资源有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  | 91340100MA2U3WUR3G |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际 排放浓度(2) |  | 本期工程允许 排放浓度(3) |  |  | 本期工程 产生量(4) |  | 本期工程 自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核 定排放量(7) | 本期工程“以新 带老”削减量(8) |  | 全厂实际 排放总量(9) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放 增减量(12) |  |
|  | 废水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关特征污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年